# Отчёт по лабораторной работе №13

Фильтр пакетов

Максат Хемраев

Содержание

# 1	Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

# 2	Отчёт по выполнению работы

## 2.1	Управление брандмауэром с использованием firewall-cmd

- Получил права суперпользователя и определил зону по умолчанию.
Команда вывела значение public, что означает применение стандартных правил для входящих подключений.

- Просмотрел доступные зоны и перечень служб, которые могут быть добавлены в правила брандмауэра.
Вывод показал большое количество предустановленных сервисов.

- Рис. 1: Список зон и служб

- Затем проверил, какие службы разрешены в текущей зоне.
Команда firewall-cmd --list-services показала активные разрешённые сервисы — cockpit, dhcpv6-client, ssh.

- Рис. 2: Список разрешённых служб

- Сравнил вывод команд firewall-cmd --list-all и firewall-cmd --list-all --zone=public.
Результаты совпали, что подтверждает — активная зона действительно public.

- Добавил службу vnc-server во временную конфигурацию (в runtime).
Проверка показала, что служба появилась в списке разрешённых.

- Рис. 3: Добавление vnc-server

- Перезапустил службу firewalld.
После перезапуска vnc-server исчез из конфигурации.
Это происходит потому, что добавление было выполнено только во временной (runtime) конфигурации, а перезапуск сбросил её до значений постоянной (permanent).

- Повторно добавил службу vnc-server, но уже в постоянную конфигурацию: firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent

После команды firewall-cmd --reload служба появилась и в runtime-конфигурации.

Рис. 4: vnc-server добавлен permanent

- Добавил порт 2022/tcp в постоянную конфигурацию, затем перегрузил её.
Проверка firewall-cmd --list-all показывает порт в списке разрешённых.

Рис. 5: Добавление порта 2022/tcp

## 2.2	Управление брандмауэром с использованием графического интерфейса firewall-config

- Запустил утилиту firewall-config.
Переключил параметр Configuration → Permanent, чтобы изменения сохранялись на диске.

- В зоне public включил службы http, https, ftp.

Рис. 6: Включение служб в GUI

- На вкладке Ports добавил порт 2022/udp.

Рис. 7: Добавление порта 2022/udp

- После внесения изменений выполнил: firewall-cmd --reload

Теперь в конфигурации времени выполнения отображаются как службы, так и новый порт.

Рис. 8: Синхронизация постоянной и runtime конфигурации

## 2.3	Самостоятельная работа

- Конфигурация межсетевого экрана должна разрешать службы:

- telnet — добавлено через команду CLI:

- firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
firewall-cmd --reload

- imap, pop3, smtp — добавлены через GUI (firewall-config) во вкладке Services для зоны public.

- Проверка конфигурации:

Рис. 9: Проверка конфигурации

# 3	Контрольные вопросы

### 3.0.1	1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра firewall-config?

Для работы утилиты firewall-config должна быть запущена служба firewalld.

### 3.0.2	2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию?

Используется команда: firewall-cmd --add-port=2355/udp --permanent.

### 3.0.3	3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах?

Команда: firewall-cmd --list-all-zones.

### 3.0.4	4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра?

Удаление выполняется командой: firewall-cmd --remove-service=vnc-server.

### 3.0.5	5. Какая команда firewall-cmd позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией –permanent?

Активация выполняется командой: firewall-cmd --reload.

### 3.0.6	6. Какой параметр firewall-cmd позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна?

Для просмотра используется команда: firewall-cmd --list-all.

### 3.0.7	7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public?

Команда: firewall-cmd --zone=public --change-interface=eno1 --permanent.

### 3.0.8	8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока зона не указана, в какую зону он будет добавлен?

Интерфейс будет добавлен в зону по умолчанию, чаще всего это public.

# 4	Заключение

В ходе работы были изучены команды и инструменты для управления брандмауэром firewalld, включая добавление служб и портов как во временную, так и в постоянную конфигурацию, а также применение изменений через firewall-config.